Huom: ViaVideo-kamera ei toimi Win95:ssä eikä NT:ssä koska se vaatii USB-tuen. Win2000:ssa se toimii mutta sovellusten jako (App share) ei ole tuettu. Win98:ssa kaikki toiminnot ovat käytössä.

# Kameran käyttö

- virta kytketään päälle etuseinän liukukytkimellä

- vas.=virta päällä

- kesk.=kuva pois

- oik.=virta pois

Kameran voi kytkeä päälle myöhemminkin mutta koska se vaatii hetken aikaa ennen kuin kuva on kunnollinen, se kannattaa tehdä ennen ohjelman käynnistystä.

Kamerassa oleva merkkivalo

- vilkkuva=kamerassa virta päällä, video-ohjelma ei käynnissä tai kaapeli irti

Suoraan IP-osoitteella

kirjoita (tai klikkaa hiirellä numeroita) IP-osoite tekstikenttään

klikkaa Call

palaa=kamera on käyttövalmis

Kuvan tarkennus on kameran päällä oleva sormipyörä.

# Video-ohjelman käyttö

Video-ohjelma käynnistetään työpöydältä ViaVideo-ikonista (pun. kolmioita)

- pienen logovideopätkän jälkeen tulee palkkinäyttö, kameraan päivitetään tarvittavat ajurit ym. (tämä tapahtuu siis automaattisesti joka kerta, odota)

- vars. ViaVideo-ikkuna aukeaa

# Yhteyden ottaminen

# Yhteyden ottaminen voidaan tehdä monella tavalla:

Speed Dialin kautta

klikkaa haluttua ‘korttia’

huom. Istunnon aikana käytetyt IP-osoitteet tulevat näihin kortteihin mutta eivät talletu.

Asetukset

Address Bookin kautta

jos osoitteita on paljon, valitse kirjainvälilehdillä sopiva alue

klikkaa haluttua nimeä

klikkaa Call

Oman kameran kuva

Tämän kameran IP-osoite

Yhteyden merkkivalo

Hetken kuluttua näyttöön pitäisi tulla vastapuolen kuva, mikäli yhteys onnistuu. Jos tulee puhekupla jossa lukee mm. Network error, vastapuolen kamera ja/tai videosovellus ei ehkä ole käynnissä. Yritä hetken kuluttua uudelleen.

ViaVideo-ohjelman ikkunan alalaidassa oleva yhteyden ‘merkkivalo’ on punainen kun yhteys on aktiivisena, muuten vihreä.

Nyt voidaan keskustella vastapuolen kanssa normaaliin tapaan kuin puhelimessa.

# Video-ohjelman ‘kaukosäätimen’ käyttö

Kun yhteys on saatu, ViaVideo-ohjelman ikkunan oikealle puolelle aukeaa ‘kaukosäädin’:

| Whiteboard Yhteispiirtely, molemmat osapuolet näkevät molempien tekemät piirrokset. Käyttö kuten MS Paint, yksinkertainen pistegrafiikkapiirtely. HUOM! Whiteboard käyttää MS Netmeeting-ohjelman Whiteboardia, ulkonäkö voi vaihdella. App share Ohjelmien yhteiskäyttö (ei käytössä Win2000:ssa) Sovellusten jaon ollessa päällä ohjelmat käynnistyvät molemmissa päissä, käynnistäjän ohjaamina. File transfer Tiedostojen siirto molempiin suuntiin. Nappulat ovat aktiivisena vain kun yhteys vastapuoleen on olemassa. Napit (vas.): Lisää, Poista, Lähetä, Keskeytä, Näytä vastaanotetut. HUOM! Tiedostojen siirtoon käytetään MS Netmeeting-ohjelman tiedostonsiirtoa, ulkonäkö voi vaihdella. Chat Tekstikeskustelu Kirjoita tekstiä ‘Message’-alueelle, viesti lähtee kun painat ENTER tai klikkaat vieressä olevasta puhekuplanapista. Valitse keskustelukumppani ‘Send to’-pudotusvalikosta. Vastapuolen kirjoittama teksti näkyy ikkunan yläosassa Snap Tallettaa vastapuolen tämänhetkisen kuvan kuvatiedostona (Picture-in-picture) Näyttää myös tämän kameran kuvan pienenä ruudussa tai pelkän vastapuolen kuvan Sulkee yhteyden Avaa/sulje mikrofoni Tulevan äänen voimakkuus Ei käytössä tässä kameramallissa |  |
| --- | --- |